Название:

AquaDoctor Superflock, 1 кг, коагулирующее средство в картушах (2499)

Описание:

AquaDoctor Superflock, 1 кг, коагулирующее средство в картушах (2499).

Коагулянт AquaDoctor Superflock – коагулирующее средство длительного действия, связывает мельчайшие загрязняющие частицы в воде. Поставляется в тканевых картушах.

Препарат предназначен для очистки и осветления мутной воды в бассейне. Средство имеет коагулирующий эффект и способно воздействовать даже на самые мельчайшие загрязняющие и органические частицы, делая их более плотными. Вода становится максимально чистой и кристально прозрачной.

Дозирование и применение препарата:

Рекомендуется использовать при помутнении воды в бассейне из расчета 1 картуш на 50 м³ воды. Перед использованием препарата AquaDoctor Superflock необходимо выровнять уровень pH до значений 7.0–7.2. После обратной промывки фильтра поместите препарат в скиммерную корзину или дозатор химии. Включите фильтрацию бассейна на 12 часов. После отключения системы фильтрации бассейну необходимо отстояться, чтобы образовавшиеся частицы осели на дно. Уберите образовавшийся на дне осадок с помощью пылесоса для бассейна. Если вода после обработки препаратом не стала прозрачной, возможно, мутность воды имеет органическую природу. В этом случае может помочь шоковая дезинфекция средством AquaDoctor C-60T (2508).

Химические свойства:

В состав AquaDoctor Superflock входит сульфат алюминия. Вещество невосприимчиво к термическим условиям среды, благодаря чему активно воздействует на взвешенные частицы, находящиеся в воде, образуя на них хлопьевидный осадок. В результате частицы увеличивают не только свой размер, но и вес. Самые мелкие из них подвергаются загустению и остаются в толще воды, крупные – оседают на дно. Кроме того, процесс коагуляции усиливает действие дезинфицирующих средств, применяемых в бассейне. Производимая реакция повышает эффективность процедуры очистки бассейна.

Срок годности: 24 месяца.

Характеристики:

В одной коробке 1 кг препарата – 8 картушей по 5 таблеток каждый

Одного картуша хватает на 50 м³ воды

Перед использованием препарата, необходимо выровнять значение pH до 7,0–7,2

Закладывать в скиммерную корзину или в плавающий дозатор

Продукция сертифицирована

Гарантия 24 месяца.

Характеристики

Производитель: AquaDoctor

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления

Состав: Сульфат алюминия

Консистенция: Картуш

Упаковка: Коробка

Назначение: Коагуляция

Растворение: Быстрорастворимый

Страна производителя: Россия

Вес упаковки, кг: 1 кг

Объем упаковки, куб. м: 0,001